附表2  高溫烘箱安全作業標準                                 製表人:

| 作業種類區分： |  |  | 乾燥設備 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 烘箱作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 或協力作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 玻璃容器或欲烘乾去除水份之物品 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 耐高溫玻璃、瓷器或塑膠 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 實驗衣、護目鏡、取物用具及隔熱手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 需訓練合格 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 一、 作業前 |  | 1-1檢查電氣是否正常。 1-2烘箱放置場所 需通風好，遠離易爆、易燃化學物品。 1-3烘箱散熱孔應 保持通暢與清潔。 1-4將欲去除水份之物品放置烘箱內，物品擺置應均 擺置應均 擺置應均 擺置應均 勻或不擁擠，以免 勻或不擁擠，以免 勻或不擁擠，以免 勻或不擁擠，以免 勻或不擁擠，以免 勻或不擁擠，以免 勻或不擁擠，以免 勻或不擁擠，以免 影響熱風循環。 1-5開啟電源開關並調整適當溫度與加熱時間(溫度設定應考量物品之燃點，易燃物(如濾紙)烘乾時溫度不可過高)。 |  | 1-1插錯電源， 或烘箱 放置場 所與物品放置錯誤， 易引起 爆炸或電線走火。 1-2溫度設定未考量物品之燃點，易燃燒或爆炸引起火災。 | 1-1事先檢查放 置場所與電源是否符合規格 。 1-2事先找出 物品之燃點。 | 1.受人員傷 先送學校健康中心，視情況再 送醫 院急救治 療。 2.通知場所負責人或管理人、科辦公室、實習處、警衛室。 3.機具設備報請總務處或廠商維修。 |
| 二、 作業中 |  | 2-1專心操作並配戴防護器具。 2-2操作人員嚴禁離開現場。 |  |  | 2-1 確實使用 隔熱手套 與穿驗 衣和戴護目鏡 。 | 2同1 |
| 三、 作業後 |  | 3-1關閉電源。 3-2取出物品後將烘箱門關閉。 3-3使用後將機具及週邊環境清理整潔並將器具歸位。 |  | 3-1 取出物品 時，未用物品夾或戴防熱手套，易燙傷。 3-2 器具 要清 洗時，未等冷 卻，器皿易破裂 | 3-1確實使用物夾、 隔熱手套、穿驗衣和戴護目鏡 。 | 3同1 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |